Известия   НАН РК.  Серия

УДК 523.4 +629.78                                                            физико-математическая. 2012. № 3

с.с.28-31

А.В. ДИДЕНКО

ОПТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ (КА) CANYON, CHALET  (VORTEX) И MERCURY

На основе результатов наземных наблюдений определены эффективные площади отражения для трех поколений КА США Canyon, Chalet (Vortex) и Mercury.

Данная статья – это часть исследований автора, связанных с анализом наземных наблюдений ГСС спецназначения  США и их разгонных блоков, см., [1,2]. Сопровождению КА Canyon, Chalet (Vortex), Mercury  уделялось особое  внимание,  т.к. их оптические и динамические характеристики существенно отличаются от ГСС других типов, эволюция элементов их орбит также имеет особенности. Тем не менее, эти же особенности позволяют объединить отдельные аппараты в одну группу.  Естественно, что в открытой печати сведений об аппаратах этого типа немного. Выводы аналитиков относительно  состава и комплектации бортового оборудования, основанные  на анализе имеющейся официальной информации и результатах наземных наблюдений, неоднозначны, см., например, [3,4].

Canyon – первая серия спутников ELINT/SIGINT на орбитах, близких к геостационарным, [3]. Аппараты создавались компанией TRW по заказу ВВС США, размещались на геосинхронных орбитах с наклонением 9 – 10°, высотой перигея 30 – 33 тыс. км и высотой апогея 39 – 42 тыс. км. Их основная задача –  точное определение  местоположения радарных станций.  Запуск первого Canyon состоялся 6 августа 1968 г. В 1978 г. им на смену пришло новое поколение спутников  радиоэлектронной разведки (РЭР)  США, известное как CHALET. В 1979 г. наименование CHALET было изменено на VORTEX,  в 1994 году их заменили КА типа  Mercury.

С 2000 года наземными пунктами наблюдений (ПН) РК сопровождаются 8 из 13 запущенных КА Canyon, Chalet (Vortex), Mercury,  см. Таблицу 1.   В ней для каждого из объектов указаны:   наименование, международный  номер, номер в каталоге Norad  и состояние (статус) объекта на момент наблюдений (с – активный,  L– либрационный, d – дрейфующий). Пометка * в последнем столбце означает, что  мы не имеем информации по данному КА.

Таблица 1. Список запущенных и сопровождаемых ПН РК КА Canyon, Chalet (Vortex) и  Mercury

| № п/п | наименование КА | междуна-родный ном ер | номер Norad | ракета - носитель | статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Canyon 1 | 68063A | 03334 | Agena D SLV-3A | d |
| 2 | Canyon 2 | 69036A | 03889 | Agena D SLV-3A | d |
| 3 | Canyon 3 | 70069A | 04510 | Agena D SLV-3A | L3 * |
| 4 | Canyon 5 | 72101A | 06317 | Agena D SLV-3A | L1 ** |
| 5 | Canyon 6 | 75055A | 07363 | Agena D SLV-3A | L1 |
| 6 | Canyon 7 | 77038A | 10016 | Agena D SLV-3A | L1 |
| 7 | Chalet 1-Vortex 1 (OPS 9454) | 78058A | 10941 | Titan-3(23)C | d |
| 8 | Chalet 2-Vortex 2 (OPS 1948) | 79086A | 11558 | Titan-3(23)C | d |
| 9 | Chalet 3-Vortex 3 (OPS 4029) | 81107A | 12930 | Titan-3(23)C | L2 *** |
| 10 | Chalet 4-Vortex 4 (OPS 0441) | 84009A | 14675 | Titan-34D Transtage | c ** |
| 11 | Chalet 6-Vortex 6 (USA-37) | 89035A | 19976 | Titan-34D Transtage | c |
| 12 | Mercury 1 (USA-105) | 94054A | 23223 | Titan 4A/Centaur | c ** |
| 13 | Mercury 2 (USA-118) | 96026A | 23855 | Titan 4A/Centaur | c |

*      объект относится к классу L3 и не виден в восточном полушарии;

**     отсутствует фотометрическая информация по данному объекту;

***   объект относится к классу L2 и не виден в восточном полушарии.

Методика  получения и интерпретации используемой нами координатной и фотометрической информации достаточно детально описаны в наших предыдущих работах (см., напр.. [5-7] и др.). В них показано,  что   основными оптическими и динамическими характеристиками, которые можно вычислить на основе наземных координатных и фотометрических наблюдений,   можно считать эффективную  площадь отражения, фазовые коэффициенты, периоды вращения вокруг центра масс.  Каждая из этих характеристик сама по себе не может определить принадлежность наблюдаемого объекта  к какому-либо  классу.  Но их  совокупность и совместный анализ с другими сведениями позволяют найти приемлемое решение в процессе проведения идентификации ГСС.

Анализ  результатов позиционных наблюдений свидетельствует о том, что эволюция орбит всех трех поколений аппаратов Canyon, Chalet (Vortex), Mercury имеет такой же характер, как и у ГСС классов UHF и Thuraya – они  заполняют правую ветвь эволюционной диаграммы «наклон – узел» [6].  Критическое значение долготы восходящего узла составляет 360о, а начальный наклон орбиты может доходить до 11о. Изменение направления эволюции угла наклона происходит при существенно большем значении (2о - 4о).  В качестве иллюстрации этого на  рис. 1 показана зависимость  i от   для КА Canyon 6 (75055А).

Рис. 1.  Зависимость i ( ) для ГСС Canyon 6

На основе кривых блеска, полученных при различных фазовых углах, были построены фазовые портреты для каждого наблюдавшегося объекта, определена его ориентация на фиксированные моменты и затем вычислены эффективные  площади отражения в полосах B, V и R.

Ниже приведены некоторые результаты этого анализа на примере Canyon-6  (75055А).  На рис. 2 показана кривая  блеска этого КА,  свернутая за период 218.3 сек. Единичный вектор нормали к поверхности,  формирующей данные вспышки,  на момент наблюдений имел  координаты: Xn = 0.9772; Yn = 0.1271; Zn = 0.1703, т.е. был направлен практически на наблюдателя. Здесь Xn, Yn, Zn – компоненты единичного нормального вектора в экваториальной системе координат (начало – в центре масс объекта, ось X  параллельна небесному экватору в направлении  точки весеннего равноденствия,  ось Y направлена  в центр Земли, а ось Z – в полюс мира параллельно оси вращения Земли).  Показатели цвета данных вспышек: (B-V) = 0m,30; (V-R) = 0m,16 соответствуют зеркальным вспышкам от солнечных батарей [9].

Из разложения полученной кривой блеска  по базисным векторам,  соответствующим шару, цилиндру и плоскости следует, что в данном случае  доминирующая  форма КА соответствует цилиндру. Принимая во внимание величины показателей цвета, приведенные выше, можно сказать,  что корпус КА представляет собой цилиндр,  покрытый солнечными панелями.

Рис.  2.  Кривая блеска Canyon 6 (75055А), свернутая за период 218.3 сек. Наблюдения 12.03.2011 г.,  фильтр V, фазовый угол φ = 33о,5.

КА Chalet (Vortex) и Mercury считаются преемниками спутников Canyon. Они были созданы компанией Hughes [8] на базе серийных коммерческих спутников связи, но с существенно большей по размеру развертываемой антенной. Эксперты полагают, что аналог такой антенны, но меньший по размеру, используется на КА Thuraya  для  обеспечения связи мобильных пользователей, [3,4].

Если предположить, что внешний вид антенн, установленных на КА РЭР  схож с «коммерческим вариантом», который поставляется компаниями, специализирующимися на создании развертываемых антенных систем [8], то  можно получить некоторые количественные оценки эффективных  площадей отражения ГСС  рассматриваемого типа.

ПН  РК сопровождают два  стабилизированных  КА Thuraya и один дрейфующий. Была проведена  оценка суммарной эффективной площади отражения и соответствующих коэффициентов отражения для КА Thuraya 2 (03026А) на основе наблюдений, проведенных в апреле 2006 года.  Эффективные  площади отражения в полосах B, V и R   соответственно составили: SγB= 2,18 ± 0,25м2; SγV= 2,91 ± 0,22м2; SγR= 3,80 ± 0,21м2.  Зная площадь отражения КА Thuraya [4], можно найти его коэффициенты отражения:   γB = 0,032, γV = 0,047, γR = 0,061.

Результаты  расчетов эффективных площадей отражения наблюдавшихся нами КА  Canyon, Chalet (Vortex) и  Mercury  при условии принятых выше предположений приведены в   Таблице 2. В ней SγB, SγV,  SγR –  величины эффективных площадей отражения и соответствующий этим значениям диаметр D эталонного диска. Величина D наглядно демонстрирует соотношение площадей отражения данных типов КА.

Таблица 2. Эффективные площади отражения и вероятные значения диаметров эталонного диска  для КА Canyon, Chalet (Vortex), Mercury.

| № | Наименование КА | SγB(м2) | SγV(м2) | SγR(м2) | D (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Canyon 1 | 0.27±0.07 | 0.32±0.08 | 0.52±0.08 | 1.65±0.20 |
| 2 | Canyon 2 | 0.28±0.06 | 0.35±0.08 | 0.55±0.06 | 1.77±0.25 |
| 3 | Canyon 6 | 0.27±0.05 | 0.34±0.06 | 0.52±0.06 | 1.57±0.25 |
| 4 | Canyon 7 | 0.29±0.05 | 0.36±0.06 | 0.56±0.06 | 1.81±0.20 |
| 5 | Chalet 1 | 0.89±0.05 | 1.28±0.05 | 1.69±0.06 | 2.97±0.15 |
| 6 | Chalet 2 | 0.88±0.05 | 1.27±0.05 | 1.68±0.05 | 2.98±0.15 |
| 7 | Chalet 6 | 2.46±0.03 | 3.25±0.02 | 4.24±0.02 | 25.08±0.15 |
| 8 | Mercury 2 | 2.58±0.03 | 3.27±0.02 | 4.26±0.02 | 25.25±0.15 |

Следует подчеркнуть, что при оценке D мы исходили из конструктивной однотипности наблюдаемых ГСС.  На обоснованность такого предположения указывает тот факт, что интегральные цветовые показатели (с учетом эффектов старения, [10]),  приведенные на момент запуска,  для КА Chalet (Vortex) и Mercury составляют: (B-V) = 1m,10; (V-R) = 0m,85. Проведенные исследования  позволили  провести идентификацию всех наблюдавшихся космических аппаратов данного типа.

ЛИТЕРАТУРА

- Диденко А.В. Оптические и орбитальные характеристики некоторых ГСС США и их разгонных блоков // II Международная научная конференция «Наблюдение околоземных космических объектов», Звенигород, 24-28 января 2008г. http://lfvn.astronomer.ru/report/0000027/index/htm

- Диденко А.В., Усольцева Л.А Оптические характеристики  геостационарных спутников RHYOLITE, MAGNUM, MENTOR // Известия НАН РК. Серия физ.-мат., 2011, № 4,  С. 93-97.  http://lfvn.astronomer.ru/report/0000049/index.htm

- Gunter’s Space Page  // http://space.skyrocket.de/doc_sdat/canyon.htm.

- Агапов В.М. Новое «ухо» на орбите // «Новости  космонавтики».  № 17. 2003.

- Didenko A.V., Usoltzeva L.A.. Mеthods of geostationary satellites' identification by the photometric information // Transaction  of the Kazakh - American University.  № 2. 2001. P. 83-91.

- Диденко А.В., Демченко Б.И., Усольцева Л.А., Афонин А.Н. и др. Зональный каталог геостационарных спутников. Выпуск 2.  Гылым. Алматы. 2000. 108 с.

- Диденко А.В., Демченко Б.И, Нифонтов С.Г., Афонин А.Н., Усольцева Л.А Зональный каталог ГСС и принципы отождествления типа объекта на основе координатной и фотометрической информации // «Околоземная астрономия - 2003», Труды международной конференции. Россия. Терскол. 8 – 13 сентября 2003г. С. 42-48.

- Информационный космический центр «Северная корона». Развертываемые  спутниковые антенны // http://www.spacecenter.ru/Information%20chanell/t_parad/ka/ depant/ depant2.htm

- Муртазов А.К. Оптические свойства поверхностей ИКО и техногенных отходов в космосе // Околоземная астрономия и проблемы изучения малых тел солнечной системы. М. 2000. С. 262-268.

- Диденко А.В. О влиянии старения покрытий космического аппарата на его фотометрические характеристики // Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. серия «Физ.-мат. науки». № 1(12).  2005. С. 81-84.

Резюме

На основе результатов наземных наблюдений определены эффективные площади отражения для трех поколений КА специального  назначения США Canyon, Chalet (Vortex) и Mercury

Didenko A.V. The optical and dynamical characteristics of space vehicles Canyon, Chalet (Vortex) and Mercury

Summary

There were determined the effective reflecting squares for three generations  of USA space vehicles Canyon, Chalet (Vortex) and Mercury at the bases  of ground observations.

ДТОО «Астрофизический институт

им. В.Г.Фесенкова АО НЦ «КИТ»,

г. Алматы.                                                                                                 Поступила 05.05.2012