УДК 523.24.312  Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая, серия «Физико-математические науки», 2005, № 1(12),  с.с. 81-84

А.В. Диденко

О ВЛИЯНИИ СТАРЕНИЯ ПОКРЫТИЙ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА ЕГО ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(г. Алматы, Астрофизический институт им. В.Г. Фесенкова)

#### Нақты мысалдарымен ғарыштық аппараттың фотометриялық сипаттамаларының жабылу ескерілу ықпалы көрсетіледі.

Космический аппарат (КА), находящийся на околоземной орбите, подвергается воздействию  целого  комплекса факторов: глубокий вакуум, невесомость, столкновение с метеоритами и частицами искусственного происхождения, корпускулярное и электромагнитное излучение различных видов  и т.д.  Вследствие этого меняются свойства поверхностей, что приводит к изменению механических, оптических и электрофизических характеристик материалов и элементов космического аппарата [1,2,3]. Не останавливаясь подробно на  проблемах,  которыми занимаются специалисты в области космического материаловедения, отметим здесь лишь те, которые, в той или иной степени,  могут быть решены с помощью астрономических   методов. Понятно, что изменения свойств поверхности аппарата приводят к изменению  его отражающей способности. Этот факт  можно зарегистрировать с  помощью наземных фотометрических наблюдений.  Если проводить такие наблюдения  в течение длительного промежутка времени, то  можно достаточно надежно выявить эффект «старения» материалов покрытия.   В данной работе показано влияние этого эффекта на изменение величин цветовых коэффициентов отражения  g для нескольких  геостационарных спутников (ГСС).

Подробное описание факторов, от которых зависит  блеск космического объекта (КО), фиксируемого  наземной системой слежения,  дано в наших предыдущих работах, см., например, [4,5].  Поэтому здесь мы ограничимся лишь их перечислением, не вдаваясь также в детали получения и обработки фотометрической информации.

Известно, что регистрируемый  в конкретном спектральном диапазоне блеск КО может быть  выражен зависимостью:

Mko=M⊕−2.5lg[SγF(ϕ)d2]       (1),

где МÅ - звездная величина Солнца в соответствующем диапазоне длин волн; S - площадь  поверхности  КО,   освещаемая   Солнцем;  g  - спектральный коэффициент отражения; F(φ ) - фазовая  функция;   d - топоцентрическое расстояние КО.

Очевидно, что вариации блеска зависят от формы и пространственной ориентации  объекта, оптических характеристик его покрытий, условий его освещенности и могут быть     обусловлены тремя основными причинами:

- собственным вращением КО вокруг центра масс и прецессией оси вращения;

- обращением КО вокруг Земли, или изменением положения объект - наблюдатель, приводящие к изменению фазового угла φ (угол между Солнцем,  КО и наблюдателем);

- временными изменениями характеристик покрытий ИСЗ (старением покрытий).

В качестве примера на рис.1 и 2 показаны: кривая блеска ГСС DSP 97008A и фрагмент той же кривой, приведенной к периоду полного оборота КО вокруг центра масс (9.86 сек).  Изображения (снимки) объектов данного типа, можно найти,  например, в [6], здесь мы не приводим их по чисто техническим причинам.

## Рис.1  Кривая блеска ГСС DSP 97008А, фильтр R.

### Рис.2 Фрагмент кривой блеска DSP 97008А, фильтр R, приведено к периоду 9.86 сек.

Приведение кривых блеска к полному периоду обращения позволяет выделить  световой поток от отдельных элементов аппарата,  используя при обработке аналитические зависимости для простых форм [7]. Вариации блеска  индивидуальны для каждого конкретного  КО и  могут служить своеобразной характеристикой данного объекта или группы объектов одного типа (класса).  В связи с этим  весьма заманчивой представляется перспектива использовать их для определения формы наблюдаемого объекта, его ориентации в пространстве, скорости вращения, и ряда других параметров. Такие попытки предпринимались неоднократно, см., например, [8 -13]. Конкретные примеры  отождествления типов геостационарных спутников на основе координатной и фотометрической информации, результаты вычислений некоторых параметров, присущих данному типу, даны в наших работах [8, 14, 15]. Стоит отметить, что во всех цитируемых выше статьях подчеркивается: при отсутствии априорных предположений точное определение перечисленных параметров и  решение задачи отождествления объекта в целом, строго говоря,  является неоднозначным или вообще неопределенным.

В формуле (1)  измеряемой величиной является блеск объекта, все остальные вычисляются с привлечением той или иной дополнительной информации.    Фазовая функция F(φ) строится на основе результатов наблюдений объекта при разных фазовых углах и отражает суточные и сезонные изменения блеска КО. Используя формулу (1) для конкретных элементов  КА, можно рассчитать величину эффективной отражающей поверхности (произведение S g).  В отличие от  g  величина S не зависит от спектрального диапазона, в котором проводятся наблюдения (у нас это  BVR). Воспользовавшись этим обстоятельством, можно вычислить  относительные коэффициенты отражения  Δg(B-V); Δg(V-R) .

На рис. 3 приведены зависимости изменения величины  Δg(B-V) от времени пребывания КА на орбите для трех типов ГСС ( G - Горизонт, R - Радуга, I - Интелсат). По оси ординат отложены вычисленные значения Δg(B-V) в звездных величинах, по оси абсцисс – Т - время существования ГСС на орбите в годах.

Рис. 3  Зависимость  относительных коэффициентов отражения от времени пребывания ГСС на орбите для объектов: Горизонт (G),   Радуга (R), Интелсат (I).

На рисунке видно, что  характер изменения Δg(B-V) для объектов разных типов несколько различен, но для всех прослеживается четкая зависимость g(B-V) от времени  пребывания КА на орбите, причем  наибольшие изменения происходят в  течение первых трех лет. Наиболее логичным объяснением этого эффекта является  старение покрытий аппарата,  что приводит к перераспределению энергии в спектре отраженного светового потока. В нашем распоряжении есть многолетний наблюдательный материал, который   позволяет строить аналогичные зависимости для ГСС других типов и использовать их в процессе  отождествления ГСС.

Автор признателен сотрудникам Лаборатории наблюдений ИСЗ Астрофизического института за предоставленную возможность использовать материалы совместных наблюдений.

- Космическое материаловедение. М., Наука, 1977.

- Куликов В.М., Ладыгин Е.А. и др. Действия проникающей радиации на изделия электронной техники.  М., Сов. Радио,  1980.

- Крейнин Л.Б. , Григорьева Г.М.  Солнечные батареи в условиях воздействия космической радиации // Cб. "Итоги науки и техники". Исследования космического пространства т.13, М., ВИНИТИ, 1979.

- Диденко А.В., Усольцева Л.А Обработка электрофотометрических наблюдений геостационарных ИСЗ // Труды АФИ АН КазССР, 1987, т. 48, С.112 – 116.

- Демченко Б.И., Диденко А.В., Матягин В.С. и др. Автоматизация наблюдений подвижных космических объектов. Алма-Ата: "Наука", 1990,  158 с.

- Encyclopedia Astronautica.  http://www. astronautix.com

7. G.A. McCue, J.G. Williams, J.M. Morford. Optical Characteristics of artificial satellites // Planet.  Spaсe Sсi., V. 19, 1971, P.P. 851-868.

- Демченко Б.И., Диденко А.В.,   Усольцева  Л.А. и др. Зональный каталог геостационарных спутников.  Выпуск 2,  Алматы,  Гылым, 2000, 108 с.

- A.V. Didenko, B.I. Demchenko,  S.G. Nifontov,  L.A. Usoltseva. Zone Cataloque and Principles of Identification of Geostationary Satellites. Fifth US / Russian Space Survaillance Workshop. September 24-27, 2003, P.P. 316-324.

10.Выгон В.Г., Багров А.В., Грошев В.Я.  Определение формы и ориентации высокоорбитального ИСЗ «FERRET» по данным фотометрических наблюдений  // Сб. Околоземная астрономия, М., «Космосинформ», 1998, С. 143-157.

11.Багров А.В., Выгон В.Г. и др. Исследование состояния аварийного геостационарного спутника по данным фотометрических наблюдений // Околоземная астрономия  и проблемы изучения малых тел солнечной системы. Сб. научных трудов конференции под. ред. Л.В. Рыхловой, г. Обнинск 25-29 октября 1999г., М., 2000, С. 276- 290.

12.Клюев, Н.Ф., Кочелаев Ю.С., Терехов В.К. Алгоритмы распознания космических объектов по результатам измерения их блеска // Околоземная астрономия XXI века.- М.: Геос, 2001, С. 24-30.

13.Кочелаев Ю.С., Терехов В.К. Каталогизация и применение некоординатной информации о космических объектах // Околоземная астрономия XXI века.- М.: Геос, 2001, С. 31-35.

14.Диденко А.В., Усольцева  Л.А. Определение оптических характеристик геостационарных спутников и земной атмосферы по их наблюдениям  на границах земной тени // Космические исследования в Казахстане. Алматы: РОНД,  2002, С. 355-373.

15.Диденко А.В., Усольцева Л.А.  Определение типа геостационарного спутника по данным фотометрических наблюдений // Научно-технический сборник "Новости науки Казахстана " Алматы, 2002 ,  № 2,  С. 17-22.