Тезисы докладов Вторых фесенковских чтений «Современная астрофизика: традиции и перспективы», Алматы, 18-20 июня, 2007, с.6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ ГСС НА ОСНОВЕ НАЗЕМНОЙ ИНФОРМАЦИИ

А.В. Диденко, Л.А. Усольцева

Астрофизический институт им. В.Г. Фесенкова

Солнечный свет, отраженный от космического аппарата, несет в себе информацию о мгновенном пространственном положении спутника, его форме и свойствах внешнего покрытия. Если в кривых блеска спутника присутствуют кратковременные зеркальные вспышки, можно  воспользовались идеей определения ориентации ИСЗ, предложенной В.П. Епишевым. Основой методики являются результаты синхронных электрофотометрических и позиционных наблюдений в достаточном количестве для каждого отдельного объекта. Мы  принципиально модернизировали  метод и расширили  его возможности,  при этом была использована    информация, имеющаяся в  нашей Базе Данных. В данной работе приведены результаты  определения пространственной ориентации   двух геостационарных спутников: Luch 1 (95054А) и DSP 20 (97008А). Первый из них – либрационный (класс l1), второй - функционирующий аппарат, стабилизированный вращением.

Для анализа состояния Luch 1 была использована информация, полученная в промежутках времени между октябрем 1999г. и августом 2005г.  Результаты вычислений  показывают, что   с октября 1999г. по июль 2000г. ось вращения объекта была направлена в точку с координатами: α = 15h 47m, δ = 86046′, а с  октября 2004г. по август 2005г.  – в точку с  α = 0h 11m, δ = 75046′.  Полный период прецессии - около  4 часов, периоды нутации оси вращения соответственно равны  206s,75 и 210s, 25.

Из анализа фотометрической и координатной информации по DSP 20, полученной в 1997 - 2006 г.г., следует,  что ось его вращения направлена в центр Земли. До 2002 года он находился в точке стояния 700  в.д., затем был переведен на 1030  в.д.  После перевода  направление оси вращения не изменилось, но прецессия оси вращения увеличилась с 30   до  50, при этом период  вращения вокруг центра масс  остался прежним – 10 сек.

Полученная информация используется для построения геометрических образов и идентификации ГСС  на основе их наземных наблюдений.

Литература

Епишев В.П. Определение ориентации ИНТ в пространстве по их зеркальному отражению Астрометрия и астрофизика, 1983, вып.50, с.89-93.