Известия НАН РК, серия физико-математическая.  №5. – 2013. – С. 121-126

ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ОПАСНЫХ СБЛИЖЕНИЙ ИСЗ

В ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ЗОНЕ

Б.И. Демченко,  А.В. Диденко

На основе статистического анализа пяти каталогов орбит геостационарных спутников (ГСС) из интервала 2000-2013 г.г., подтверждена справедливость формулы n (R) = γ∙Rβ, где R – расстояние минимального сближения двух ГСС; n (R) – среднесуточное количество сближений ГСС до расстояния, не более R; γ, β – постоянные. Указанная формула справедлива при R<8км. Показатель степени β можно рассматривать как фрактальную размерность множества точек, определяемых вектором R=Rx,Ry,Rz. Для всех каталогов β ≈ 1.9.

Используя эту формулу, сделана оценка частоты опасных сближений ГСС. По состоянию геостационарной зоны на начало 2013 года одно парное сближение ГСС до R<3м происходит в среднем за 420 лет, до R<5м  – за 159 лет, до R<10м – за 42 года и до R<30м – за 5 лет. Не позже 2070 года одно сближение неуправляемых ГСС до R<5м будет происходить в среднем за 10 лет, что сравнимо со временем работоспособности вновь запускаемых аппаратов. Эти оценки получены с учетом только тех объектов, которые включены в каталоги ГСС.

В настоящее время количество ИСЗ, находящихся в геостационарной зоне или регулярно попадающих в нее (ГСС), с характерным размером более 1 м, превышает 1600. Из них только 1/4 – активные (управляемые) спутники, и 3/4 – неуправляемые ГСС, представляющие собой крупные фрагменты космического мусора. С течением времени количество ГСС постоянно возрастает, соответственно, возрастает и вероятность их столкновений. Линейная абсолютная скорость движения типичного ГСС равна 3.1 км/сек, скорость взаимного сближения может достигать половины этой величины, то есть 1.5 км/сек. Понятно, что на таких скоростях даже легкое касание может привести к разрушению космических аппаратов. Поэтому анализ опасных сближений спутников в геостационарной зоне  является достаточно актуальной задачей.

В работе [1] предложена эмпирическая формула оценки частоты опасных сближений ГСС:

n(R) = γ∙Rβ ,     или      lg(n(R)) = α + β∙lg(R),                         (5.1)

где R – расстояние минимального сближения двух ГСС в км; n (R) – среднесуточное количество сближений ГСС до расстояния, не более R;

α, β, γ – постоянные, α = lg(γ). Множитель γ численно равен среднесуточному количеству сближений до расстояния R = 1км, то есть     γ = n (1). Функция

τ(R) = 1/n(R) = R-β/γ                                                       (5.2)

определяет средний интервал времени в сутках, в течение которого происходит одно парное сближение ГСС до расстояния, не больше R.

В данной статье подтверждается справедливость этих формул, уточняются значения постоянных α, β, γ, диапазон применимости формул, и дается прогноз частоты взаимных сближений ГСС до предельно малых расстояний путем экстраполяции зависимости (5.1).

Для конкретных расчетов взяты пять каталогов орбит ГСС. Их характеристики даны в таблице 5.1, где обозначено: Date – средняя дата элементов орбит в годах и долях года; N, N0, N1 – общее количество объектов, количество управляемых и неуправляемых объектов, соответственно; M – число парных сближений ГСС до расстояния R<200км за расчетный интервал времени 3 года с учетом всех объектов каталога (см. ниже); M1 – то же самое, но с учетом только неуправляемых спутников.

Таблица 5.1  Характеристики каталогов орбит ГСС

| № | Date | N | N0 | N1 | M | M1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 2000.8 2009.4 2011.2 2012.3 2013.2 | 831 1 393 1 412 1 538 1 619 | 318 393 413 416 439 | 513 1 000 999 1 122 1 221 | 788 184 1 397 397 1 531 553 1 715 847 1 816 530 | 122 462 337 915 362 968 415 813 451 633 |

Вычисление положения объектов проводится в геоцентрической экваториальной системе координат, причем на первом этапе все управляемые ГСС рассчитываются по законам движения неуправляемых спутников.  Для ускорения расчетов используется упрощенная теория движения, в которой учитываются только долгопериодические гравитационные возмущения в долготе ГСС (именно эти резонансные возмущения порождают уникальный класс объектов − либрационные ГСС). Понятно, что при таком подходе точность расчета конкретного парного сближения ГСС будет невысокой. Однако можно надеяться, что глобальные статистические параметры будут достаточно хорошо отражать реальную ситуацию.

В рамках принятой модели движения ГСС погрешность вычисления моментов сближения в наших расчетах была равна 1.0 – 1.5 мсек, а соответствующие взаимные расстояния имеют погрешность 1 – 2 м. Для каждого каталога расчеты были выполнены на интервале 3 года (1.5 года до средней даты элементов орбит, и столько же после этой даты). Фиксировались все парные сближения ГСС вплоть до расстояний 200 км. Общее количество сближений до этого расстояния за 3 года указано в столбце M таблицы 5.1. При поиске моментов минимального сближения применялся метод «золотого сечения»,  [2]. Этот метод обладает хорошей равномерной сходимостью, высокой устойчивостью и легко реализуется на ЭВМ. Суммарное время непрерывного счета на современных ПК среднего класса 100 – 150 часов.

Рис.5.1. Зависимость n(R) в логарифмическом масштабе для пяти каталогов и линейная аппроксимация в интервале 0.4 км – 8 км. Все объекты считаются неуправляемыми. Нижняя линия относится к каталогу 2000г, две средние линии - к 2009 г. и 2011 г., две верхние линии - к 2012 г. и 2013 г.

На рисунке 5.1 показаны зависимости lg(n(R)) от lg(R) в диапазоне расстояний  0.4 км − 30 км для всех каталогов, а также их линейная аппроксимация на расстояниях сближения 0.4 км – 8.0 км (точки аппроксимации отмечены крестиком). Из рисунка видно, что на расстояниях R< 8км эти зависимости хорошо представляются прямыми линиями вида (1). Наклон линий остается практически неизменным, но сами линии с течением времени поднимаются вверх. В таблице 5.2 отдельно для каждого каталога ГСС приведены значения постоянных α, β, γ, входящих в формулы (5.1 и 5.2). Заметим, что параметр β можно рассматривать как фрактальную размерность множества точек минимального сближения, определяемых радиусом-вектором  R=(Rx, Ry, Rz), а сам метод поиска β аналогичен алгоритму Грассбергера-Прокаччиа для определения корреляционной размерности фрактального множества [3].

Таблица 5.2  Значения констант, входящих в формулы (1 и 2), учтены все объекты каталогов.

| № | α | β | γ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | -0.7444 ± 0.0106 -0.4918 ± 0.0038 -0.4463 ± 0.0087 -0.3786 ± 0.0103 -0.3817 ± 0.0083 | 1.9289 ± 0.0193 1.9132 ± 0.0069 1.8757 ± 0.0159 1.8904 ± 0.0187 1.9277 ± 0.0152 | 0.1801 ± 0.0044 0.3222 ± 0.0028 0.3579 ± 0.0072 0.4182 ± 0.0099 0.4152 ± 0.0080 |

Анализируя данные этой таблицы, можно предположить, что показатель степени β для всех каталогов одинаков, то есть не зависит от времени. Вычислим новые значения постоянных с учетом этого предположения. Тогда получим:

β=1.907;  γ1=0.183;  γ2=0.324;  γ3=0.349;   γ4=0.413;  γ5=0.422,         (5.3)

где  γn – значение коэффициента γ для каталога с номером n.

В таблице 5.3 приведены интервалы времени, в течение которых происходит одно парное сближение ГСС до заданного расстояния. Расчеты выполнены по формуле (5.2) с использованием значений (5.3). К примеру, из этой таблицы следует, что сближение до 5 м в настоящее время происходит каждые 159 лет.

Таблица 5.3 Функция τ(R) в годах для различных значений R, учтены  все объекты каталогов.

| № | R = 3м | R = 5м | R = 10м | R = 30м | R = 100м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 969.0 548.1 507.7 429.7 420.8 | 365.8 206.9 191.6 162.2 158.8 | 97.5 55.2 51.1 43.2 42.3 | 12.0 6.79 6.29 5.32 5.21 | 1.21 0.683 0.633 0.535 0.524 |

Выше мы всюду полагали, что корректируемые ГСС движутся по  законам неуправляемых объектов. В действительности это не так. Поэтому представляет интерес провести аналогичный анализ только для тех объектов, которые реально являются неуправляемыми и свободно движутся по законам небесной механики. Соответствующие объемы статистики приведены в  таблице 5.1, столбцы N1 и M1. Результаты такого анализа представлены ниже.

На рисунке 5.2 показана зависимость  lg(n(R)) от lg(R) в диапазоне расстояний  1 км − 100 км и их линейная аппроксимация на расстояниях сближения 1 км – 40 км с учетом только пассивных объектов.

Рис.5.2. Зависимость n(R) в логарифмическом масштабе и линейная аппроксимация от R=1км до R=40км (точки аппроксимации отмечены крестиком). Учитываются только неуправляемые объекты. Нижняя линия относится к каталогу 2000г, две средние линии - к 2009 г. и 2011 г., две верхние – к 2012 г. и 2013 г.

Из рисунка 5.2 хорошо видно, что зависимость вида (5.1) с учетом только неуправляемых ИСЗ наблюдается на значительно большем диапазоне расстояний, чем для всего массива ГСС (см. рис. 5.1). Численные значения постоянных α, β, γ для этого случая представлены в таблице 5.4. Отличие констант α, γ от значений, приведенных в таблице 5.2, в особом комментарии не нуждается. Однако показатель степени β оказался почти таким же, что и на полном массиве ГСС, несмотря на значительную разницу в исходных данных.

Таблица 5.4  Значения констант, входящих в формулы (1 и 2), учтены только неуправляемых объекты.

| № | α | β | γ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | -2.1812±0.0055 -1.8461±0.0076 -1.8127±0.0108 -1.6305±0.0058 -1.6547±0.0075 | 1.8832±0.0064 1.9612±0.0091 1.9670±0.0107 1.8653±0.0077 1.8999±0.0080 | 0.00659±0.00010 0.01425±0.00025 0.01539±0.00038 0.02342±0.00031 0.02215±0.00038 |

Предполагая, как и ранее, что параметр β одинаков для всех каталогов, получим новые значения постоянных, аналогичные значениям (5.3):

β=1.915; γ1=0.00604;γ2=0.0161;γ3=0.0177; γ4=0.0205; γ5=0.0213.     (5.4)

В таблице 5.5 представлен прогноз функции τ (R) на малые расстояния сближения только для пассивных спутников, с использованием значений (5.4).

Таблица 5.5 Функция τ(R) в годах для различных значений R, учтены  только неуправляемые объекты.

| № | R=3м | R=5м | R=10м | R=30м | R=100м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 30793 11530 10510 9093 8755 | 11575 4334 3951 3418 3291 | 3069 1149 1047 906 872 | 374.2 140.1 127.7 110.5 106.4 | 37.3 14.0 12.7 11.0 10.6 |

Из этой таблицы видно, что опасные сближения двух неуправляемых спутников в настоящее время случаются довольно редко. Сближения до 10 м происходят один раз за 872 года, до 30 м – один раз за 106 лет.

Анализируя зависимость параметра γ от времени, можно прийти к следующему выводу. Если темп заполнения геостационарной зоны неуправляемыми объектами в будущем будет таким же, как на интервале 2000 – 2013 г.г., то примерно к 2070 году одно взаимное сближение этих объектов до R = 5 м будет происходить в среднем за 10 лет, что сравнимо со временем работоспособности вновь запускаемых космических аппаратов.

Наконец, заметим, что все наши оценки получены с учетом только тех спутников, которые занесены в используемые каталоги ГСС. Сюда не входят малоразмерные объекты, количество которых может быть неопределенно большим.

ЛИТЕРАТУРА

1. Диденко А.В. Некоторые статистические характеристики опасных сближений в геостационарной зоне // Известия НАН РК. Сер. физ.-мат. № 3. 2012, С. 32-36.

2. Калиткин Н.Н. Численные методы.  М. Наука. 1978, 512 с.

3. Grassberger P., Procaccia I. // "Characterization of Strange Attractors". Phys. Rev. Lett. 1983, V.50. № 5.  P.346-349.